Spoor- en sector-indeling van schijven

De schijven, die worden gebruikt bij 24K DISK BASIC, hebben 35 of 40 sporen ("tracks") van 16 sectoren. Elke sector heeft een lengte van 256 bytes. De opslagcapaciteit per spoor is dus 16 x 256 = 4096 bytes (4 Kbyte) en per schijf 35 x 4 Kbyte = 140 Kbyte of 40 x 4 Kbyte = 160 Kbyte.

Het aantal sporen wordt bepaald door de constructie van de diskettestations ("Floppy Disk Drives") en door PDOS. Als de diskettestations 40 sporen aankunnen, kan PDOS eenvoudig zo worden veranderd dat dit besturingssysteem eveneens met 40 sporen werkt.

Bij het wegschrijven van programma's of bestanden gebruikt PDOS niet eenvoudig zoveel sectoren als nodig zijn, maar een veelvoud van "records" van 4 sectoren ofwel 1024 bytes. Een programma van bijvoorbeeld 200 bytes neemt dus 1 record van 1024 bytes (vier sectoren) in beslag, evenals een programma van 1024 bytes. Bovendien sluiten de sectoren niet op elkaar aan; ze zijn verspreid over het spoor. Met andere woorden: de logische volgorde van de sectoren is niet gelijk aan de fysieke volgorde. Record nr. 04 bestaat bijvoorbeeld uit de sectoren 1, 7, 13 en 3 (in die volgorde) van spoor 2 en record 05 uit de sectoren 9, 15, 5 en 11 van spoor 2.

Het eerste spoor van werkschijven (niet van de systeemschijf) bevat de index. Hierin staan de FCB's ("File Control Blocks") van de programma's en bestanden.

Elk FCB bestaat uit 32 posities en ziet er (als u het met één van de monitorprogramma's bekijkt) bijvoorbeeld als volgt uit:

00 4D 4F 4E 49 54 4F 52	.MONITOR

45 42 41 53 00 00 00 1B	VBAS....

0E 0F 10 11 12 13 14 00

00 00 00 00 00 00 00 00

Op de posities 2 tot en met 9 staat de naam (in dit geval MONITORE). Als de naam korter is dan 8 tekens, wordt hij automatisch aangevuld met spaties. Op de 16e positie staat het aantal sectoren (in dit geval &H1B = 27); de lengte van het programma is dus minder dan 27 × 256 = 6912 bytes. Vanaf positie 17 staan de nummers van de records. In de tabel op de volgende bladzijde kunt u zien dat 8 sectoren van spoor 4, alle 16 sectoren van spoor 5, en 4 sectoren van spoor 6 zijn gebruikt; samen 7 × 4 = 28 sectoren, één meer dan strikt genomen nodig zou zijn. De laatste sector van record &H14 wordt dus niet gebruikt.

De posities 17 tot en met 32 van het FCB noemt men de Disk Allocation Map, ofwel de toewijzing van sectoren aan het programma of bestand. Is zo'n file langer dan 16 Kbyte, dan wordt een tweede "entry" in de index geopend. Bij het werken met bestanden wordt in de bestandsbuffers het FCB bijgehouden. PDOS noteert hier dus waar wat staat, om het later weer te kunnen vinden. De instructie CLOSE maakt dat het bijgewerkte FCB wordt opgenomen in de index op het eerste spoor. Vergeet u CLOSE, dan is het bestand later niet meer helemaal, of helemaal niet meer te vinden.

| Track | Record 1 sectors 1, 7, 13, 3 00h,06h,0Ch,02h | Record 2 sectors 9, 15, 5, 11 08h,0Eh,04h,0Ah | Record 3 sectors 2, 8, 14, 4 01h,07h,0Dh,03h | Record 4 sectors 10, 16, 6, 12 09h,0Fh,05h,0Bh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| 2 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 3 | 08 | 09 | 0A | 0B |
| 4 | 0C | 0D | 0E | 0F |
| 5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 18 | 19 | 1A | 1B |
| 8 | 1C | 1D | 1E | 1F |
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11 | 28 | 29 | 2A | 2B |
| 12 | 2C | 2D | 2E | 2F |
| 13 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 14 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 15 | 38 | 39 | 3A | 3B |
| 16 | 3C | 3D | 3E | 3F |
| 17 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 18 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 19 | 48 | 49 | 4A | 4B |
| 20 | 4C | 4D | 4E | 4F |
| 21 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 22 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 23 | 58 | 59 | 5A | 5B |
| 24 | 5C | 5D | 5E | 5F |
| 25 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 26 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 27 | 68 | 69 | 6A | 6B |
| 28 | 6C | 6D | 6E | 6F |
| 29 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 30 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 31 | 78 | 79 | 7A | 7B |
| 32 | 7C | 7D | 7E | 7F |
| 33 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 34 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 35 | 88 | 89 | 8A | 8B |
| 36 | 8C | 8D | 8E | 8F |
| 37 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 38 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 39 | 98 | 99 | 9A | 9B |
| 40 | 9C | 9D | 9E | 9F |